# Anexo A: Documentação do Pipeline Analítico

Este anexo fornece um inventário completo do pipeline analítico subjacente à dissertação: todos os scripts Python com a sua descrição resumida, ficheiros de entrada e saída principais; o quadro completo de parâmetros principais utilizados nos três pilares; as hiperligações para os dashboards Tableau Public; e uma nota de reprodutibilidade sobre o ambiente de software.

## A.1  Inventário de Scripts Python

Todos os scripts estão armazenados no diretório do projeto e são executados sequencialmente na ordem implícita no seu prefixo numérico. Os scripts 04–07 formam o pipeline de exposição espacial e económica (Pilares 1–2). Os scripts 09–12 formam o pipeline de disrupção por cheia composta e adaptação (Pilar 3). O script 13 forma o pipeline de análise estatística e aprendizagem automática.

| Script | Descrição resumida | Entradas principais | Saídas principais |
| --- | --- | --- | --- |
| sealevel_cleaner.py | Limpa os registos mensais brutos do PSMSL em séries anuais de nível médio do mar | sea_level_leixoes_monthly.csv sea_level_sines_monthly.csv | sea_level_leixoes_monthly_cleaned.csv sea_level_sines_monthly_cleaned.csv |
| 04_merge_dem.py | Mosaica dois tiles do DEM Copernicus GLO-30 num único DEM português | COP DEM 1.tif COP DEM 2.tif | dem_portugal_merged.tif |
| 05_flood_exposure.py | Calcula zonas de inundação com restrição de conectividade em 20 limiares de SNM (todos os cenários) | dem_portugal_merged.tif Continente_CAOP2024_1.gpkg | flood_scenario_summary.csv |
| 06a_economic_gdp.py | Atribui o PIB em risco por região NUTS3 a cada limiar de SNM (Pilar 1) | flood_scenario_summary.csv pordata.xlsx nuts3_wgs84.geojson | gdp_at_risk_pillar1.csv gdp_at_risk_pillar1_summary.csv |
| 06b_osm_infrastructure.py | Extrai, classifica e valoriza ativos de infraestrutura a partir do OSM nas zonas de inundação (Pilar 2) | flood_scenario_summary.csv _overpass_cache_*.json | infrastructure_at_risk_pillar2_detail.csv infrastructure_at_risk_pillar2_summary.csv |
| 06b_sensitivity.py | Variante de sensibilidade com contagem de edifícios a 50% de densidade baixa para o Pilar 2 | infrastructure_at_risk_pillar2_detail.csv | infrastructure_sensitivity.csv |
| 07_export_tableau.py | Exporta todos os CSVs prontos para Tableau para os dashboards 1–5 | gdp_at_risk_pillar1.csv infrastructure_at_risk_pillar2_detail.csv pillar3_disruption_normalized.csv | tableau/ (múltiplos CSVs) |
| 09_flood_animation.py | Gera GIF animado da progressão da inundação para materiais suplementares | dem_portugal_merged.tif flood_scenario_summary.csv | animations/ |
| 09b_geoid_sensitivity.py | Aplica desvio de geóide de +0,15 m aos limiares de inundação do Pilar 1 | gdp_at_risk_pillar1.csv | geoid_sensitivity_area.csv geoid_sensitivity_gdp.csv geoid_sensitivity_summary.csv |
| 09c_geoid_sensitivity_infra.py | Aplica desvio de geóide de +0,15 m à exposição de ativos do Pilar 2 | infrastructure_at_risk_pillar2_detail.csv | infra_geoid_sensitivity_detail.csv infra_geoid_sensitivity_summary.csv |
| 10a_mondego_bypass.py | Modelo de disrupção por cheia composta: secção ferroviária do Mondego (Alfarelos–Formoselha) | Parâmetros hardcoded da secção | mondego_disruption_cost.csv mondego_flood_frequency.csv mondego_bypass_comparison.csv |
| 10b_tagus_floodplain.py | Modelo de disrupção por cheia composta: secção ferroviária da planície do Tejo (Castanheira–Alverca) | Parâmetros hardcoded da secção | tagus_disruption_cost.csv tagus_flood_frequency.csv tagus_bypass_comparison.csv |
| 10c_aveiro_ria.py | Modelo de disrupção por cheia composta: ferrovia da Ria de Aveiro (Zona A+B, limiar binário de ruptura da barreira) | Parâmetros hardcoded da secção + aveiro_breach_thresholds.csv | aveiro_disruption_cost.csv aveiro_flood_frequency.csv aveiro_bypass_comparison.csv |
| 11a_ports.py | Modelo de disrupção por cheia composta: Portos de Leixões, Lisboa e Setúbal (quadro CDDR) | Parâmetros hardcoded da secção | ports_disruption_cost.csv ports_flood_frequency.csv ports_adaptation_comparison.csv |
| 11b_vasco_da_gama.py | Modelo de disrupção por cheia composta: acesso sul da Ponte Vasco da Gama (rodoviário) | Parâmetros hardcoded da secção | vdg_disruption_cost.csv vdg_flood_frequency.csv vdg_adaptation_comparison.csv |
| 11c_a1_motorway.py | Modelo de disrupção por cheia composta: segmento estuarino da autoestrada A1 (rodoviário) | Parâmetros hardcoded da secção | a1_disruption_cost.csv a1_flood_frequency.csv a1_adaptation_comparison.csv |
| 12a_consolidate_pillar3.py | Consolida todos os CSVs de custo de disrupção por secção do Pilar 3 | Todos os ficheiros *_disruption_cost.csv | pillar3_disruption_master.csv |
| 12b_consolidate_adaptation.py | Consolida todos os CSVs de custo-benefício de adaptação por secção | Todos os ficheiros *_adaptation_comparison.csv | pillar3_adaptation_master.csv |
| 12c_normalize_pillar3.py | Normaliza os ficheiros mestre do Pilar 3 para formato longo para Tableau | pillar3_disruption_master.csv pillar3_adaptation_master.csv | pillar3_disruption_normalized.csv pillar3_adaptation_normalized.csv |
| 13a_sealevel_regression.py | Regressão OLS sobre registos de marémetros do PSMSL; calcula taxas de tendência com IC de 95% | sea_level_leixoes_monthly_cleaned.csv sea_level_sines_monthly_cleaned.csv | sealevel_regression_summary.csv sealevel_regression_chart.png |
| 13b_coastal_risk_clustering.py | Agrupamento K-Means (k=4) de 12 regiões NUTS3 costeiras por exposição de risco composta | gdp_at_risk_pillar1.csv infrastructure_at_risk_pillar2_detail.csv | coastal_risk_clusters.csv coastal_risk_clusters.xlsx coastal_risk_clustering_chart.png |

Quadro A.1: Inventário de scripts Python. Todos os scripts estão no diretório do projeto. Os parâmetros das secções para os scripts do Pilar 3 estão hardcoded com base no perfil do DEM, na análise do OSM e na literatura hidrológica; ver §3.4–3.6 para a metodologia de derivação dos parâmetros.

## A.2  Quadro de Parâmetros Principais

O Quadro A.2 resume os principais parâmetros de modelação aplicados de forma consistente nos três pilares. Todos os parâmetros estão hardcoded nos scripts relevantes; nenhum parâmetro é estimado a partir de dados, salvo indicação explícita em contrário.

| Parâmetro | Valor | Fonte / Justificação |
| --- | --- | --- |
| Âncora SNM — SSP1-2.6 / 2100 | +0,40 m acima do NMM de 2020 | Fox-Kemper et al. (2021), Quadro 9.9, projeção mediana; desvio de referência de +0,06 m aplicado |
| Âncora SNM — SSP2-4.5 / 2100 | +0,60 m acima do NMM de 2020 | Fox-Kemper et al. (2021), Quadro 9.9, projeção mediana; desvio de referência de +0,06 m aplicado |
| Âncora SNM — SSP5-8.5 / 2100 | +1,00 m acima do NMM de 2020 | Fox-Kemper et al. (2021), Quadro 9.9, projeção mediana; desvio de referência de +0,06 m aplicado |
| Desvio de referência SNM | +0,06 m | Conversão AR6 de 1995–2014 para 2020 (Fox-Kemper et al., 2021) |
| Grelha de limiares de SNM | 0,1 m a 2,0 m, 20 passos | Interpolação linear dos valores âncora AR6 por cenário |
| Desvio +Geóide | +0,15 m | Limite inferior conservador dentro do intervalo documentado por Seeger & Minderhoud (2026); aplicado como desvio adicional ao limiar de SNM |
| Parâmetro de sensibilidade à cheia k (predefinido) | ln(2)/0,10 ≈ 6,93 m⁻¹ | Consistente com o intervalo empírico de Moftakhari et al. (2017); aplicado onde não existe calibração específica da secção |
| k₁ (sensibilidade baixa) | ln(2)/0,15 ≈ 4,62 m⁻¹ | Variante de sensibilidade — período de retorno diminui para metade por cada 15 cm de SNM |
| k₂ (médio, predefinido) | ln(2)/0,10 ≈ 6,93 m⁻¹ | Estimativa central (Moftakhari et al., 2017) |
| k₃ (sensibilidade alta) | ln(2)/0,07 ≈ 9,90 m⁻¹ | Variante de sensibilidade — período de retorno diminui para metade por cada 7 cm de SNM |
| Teto anual de dias de encerramento | 365 dias/ano por secção | Máximo físico; secções no teto são tratadas como não operacionais sob o pressuposto de ausência de adaptação |
| TDD — Ferroviário (MÉD) | €1,0–1,5 M/dia | Específico da secção; ver Quadro 4.3. MÍN = ×0,50; MÁX = ×1,75 do MÉD |
| TDD — Rodoviário (MÉD) | €0,5–0,8 M/dia | Específico da secção; ver Quadro 4.3. MÍN = ×0,50; MÁX = ×1,75 do MÉD |
| TDD — Portuário (TDDC, MÉD) | 3–5% do throughput/dia | Taxa Diária de Disrupção de Carga; ver Quadro 4.3 |
| Taxa de desconto — baixa | 0% | Nominal; fornece comparação de custo sem desconto |
| Taxa de desconto — central | 1,4% | Taxa de desconto social de Stern (2006) para investimentos climáticos intergeracionais |
| Taxa de desconto — alta | 3% | Limite superior consistente com as orientações da UE para avaliação de projetos públicos |
| Horizonte de estudo | 2025–2100 (75 anos) | Consistente com o ponto final do cenário AR6 do IPCC; sem desconto VPL na acumulação de custos de disrupção |
| Referência temporal dos dados de PIB | 2022 (INE/PORDATA) | Mais recente disponível à data da análise; expresso em euros de 2022 ao longo do estudo |
| Custo de construção do edifício | €1.650/m² (área de pavimento) | Índice SICC do INE (Sistema de Informação de Custos de Construção) 2025: +3,3% em 2024, +4,0% em 2025 a partir da base de €1.412/m² em 2022 |
| Custo de reposição do terreno do edifício | €300/m² (área de pavimento) | Estatísticas de Preços da Habitação do INE T4 2024, média ponderada para Portugal costeiro |
| Custo total de reposição do edifício | €1.950/m² (construção + terreno) | Soma das componentes de construção e reposição do terreno; hardcoded em 06b_osm_infrastructure.py |
| Área útil de pavimento por piso | 102 m² | Censos INE 2021, área útil média nacional por piso |
| Multiplicador de pisos do edifício | Específico por NUTS3: 1,5–5,0 pisos | Dados de altura dos edifícios dos Censos INE 2021; Grande Lisboa = 5,0, Área Metropolitana do Porto = 4,0, Algarve/Península de Setúbal = 3,0, maioria das NUTS3 costeiras = 2,0–2,5, costeiro rural = 1,5; hardcoded em 06b_osm_infrastructure.py |
| Custo do pacote de redes de utilidade pública | €800.000/km de estrada não autoestrada em risco | Abastecimento de água €250.000/km (ERSAR Relatório Anual 2023) + recolha de águas residuais €350.000/km (ERSAR 2023) + distribuição de eletricidade €200.000/km (ACER Unit Investment Cost Indicators 2023); aplicado como proxy co-localizado com a rede rodoviária; não aplicado a autoestradas |

Quadro A.2: Quadro de parâmetros principais. Todos os valores monetários estão expressos em euros nominais de 2022, salvo indicação em contrário.

## A.3  Dashboards Tableau Public

Todas as visualizações interativas dos resultados estão publicadas no Tableau Public e são livremente acessíveis sem licença Tableau. Os cinco dashboards estão alojados num único livro de trabalho publicado:

URL do livro de trabalho publicado: https://public.tableau.com/app/profile/celso.simoes/viz/SeaLevelRiseImpactCoastalPortugal20252100/TheAdaptationCase

| Dashboard | Título | Conteúdo |
| --- | --- | --- |
| 1 | The Cost of Inaction | Custo acumulado de disrupção de referência de 130,1 mil milhões de euros (SSP5-8.5/Referência/médio). Gráfico de linhas do custo de disrupção por secção e cenário. Filtros de seleção única de cenário e variante. |
| 2 | What Is at Risk | Coropleto duplo: mapa de perigo de inundação (área inundada em km² por NUTS3) e mapa de exposição económica (PIB em risco em €mil M por NUTS3). Filtros de cenário e ano. |
| 3 | The Impact in Detail | Gráficos de linhas lado a lado do custo de disrupção anual e acumulado por secção. Filtros de tipo de secção, cenário e variante. |
| 4 | The Adaptation Case | Cronograma do ponto de equilíbrio da adaptação e gráfico de bolhas custo vs. prazo de retorno para as oito secções e três opções de adaptação. Filtro de cenário partilhado. |
| 5 | Coastal Risk Classification | Coropleto do nível de risco K-Means por região NUTS3 (Risco Prioritário / Risco Elevado / Risco Moderado / Risco Baixo). Estático (SSP5-8.5 / ponto final 2100). |

Quadro A.3: Inventário de dashboards Tableau Public. Todos os dashboards utilizam o layout Fixed Generic Desktop (1366×768). Fontes de dados: flood_scenario_summary.csv (Dashboard 2), gdp_at_risk_pillar1.csv (Dashboards 1–2), pillar3_disruption_normalized.csv (Dashboards 1, 3), pillar3_adaptation_normalized.csv (Dashboard 4), coastal_risk_clusters.xlsx combinado com nuts3_wgs84.geojson (Dashboard 5).

## A.4  Nota de Reprodutibilidade

O pipeline analítico foi desenvolvido e executado no seguinte ambiente de software. Todos os scripts Python podem ser reproduzidos instalando as dependências listadas abaixo e executando cada script por ordem numérica a partir do diretório do projeto. Não é necessário software comercial para o pipeline analítico; o Tableau Desktop Public Edition é necessário para modificar os dashboards, mas todos os dashboards são livremente visualizáveis através do URL Tableau Public na Secção A.3.

| Componente | Versão / Detalhe |
| --- | --- |
| Sistema operativo | macOS (Apple Silicon) — ambiente de desenvolvimento principal |
| Python | 3.10.12 |
| geopandas | 2.2.6 |
| numpy | 2.3.3 (via pip) |
| pandas | instalado via pip; versão fixada pelos requisitos do geopandas |
| scipy | instalado via pip |
| scikit-learn | instalado via pip (agrupamento K-Means — 13b_coastal_risk_clustering.py) |
| statsmodels | instalado via pip (regressão OLS — 13a_sealevel_regression.py) |
| rasterio | instalado via pip (processamento DEM — 04_merge_dem.py, 05_flood_exposure.py) |
| overpy | instalado via pip (API Overpass OSM — 06b_osm_infrastructure.py) |
| matplotlib / seaborn | instalado via pip (geração de gráficos — 13a, 13b) |
| Node.js | v22.22.0 (geração de DOCX dos capítulos da dissertação) |
| docx (biblioteca Node.js) | 9.6.1 (pacote npm — todos os scripts chapter*.js) |
| Tableau Desktop | Public Edition 2025.1.0 (apenas autoria de dashboards; não necessário para o pipeline) |
| Valores SNM AR6 do IPCC | Dicionários de pontos âncora hardcoded em 05_flood_exposure.py e 06a_economic_gdp.py; extraídos de Fox-Kemper et al. (2021), Quadro 9.9 |
| Copernicus GLO-30 DEM | Dois tiles de 1°×1° transferidos de dataspace.copernicus.eu; fundidos por 04_merge_dem.py em dem_portugal_merged.tif |
| Dados PSMSL | Série RLR anual para Leixões (estação 60) e Sines (estação 197); transferida de psmsl.org/data/obtaining/rlr.annual.data/ |

Quadro A.4: Ambiente de software. O pipeline não utiliza sementes aleatórias além do agrupamento K-Means em 13b_coastal_risk_clustering.py, onde random_state=42 é definido para garantir reprodutibilidade.

## A.5  Quadros de Sensibilidade Suplementares

O Quadro A.5 reproduz os resultados da sensibilidade ao parâmetro k do Pilar 3 reportados no Quadro 3.2 do texto principal, com discriminação adicional por cenário. Nos cenários SSP1-2.6 e SSP2-4.5, o custo agregado não é materialmente sensível a k, porque as secções permanecem no regime de disrupção pré-teto ao longo de todo o horizonte de estudo. A sensibilidade a k concentra-se no SSP5-8.5, onde o efeito de teto amplifica desproporcionalmente a parametrização de k.

| Parâmetro k | Valor k (m⁻¹) | SSP1-2.6 (€mil M) | SSP2-4.5 (€mil M) | SSP5-8.5 (€mil M) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| k₁ (baixo) | ≈4,62 | ≈3,5 | ≈10 | ≈40 |
| k₂ (médio, predef.) | ≈6,93 | 5,9 | 21,5 | 130,1 |
| k₃ (alto) | ≈9,90 | ≈7 | ≈40 | >500 |

Quadro A.5: Sensibilidade ao parâmetro k por cenário — extensão (custo acumulado de disrupção, 2025–2100, oito secções, variante TDD médio). Os valores de SSP1-2.6 e SSP2-4.5 em k₁ e k₃ são aproximados (modelo de sensibilidade paramétrica); os valores SSP5-8.5 correspondem ao Quadro 3.2. Nos cenários de emissões mais baixas, a principal fonte de incerteza é a própria trajetória de emissões e não a parametrização de k.