# Capítulo 5: Análise do Investimento em Adaptação

## 5.1  Visão Geral do Capítulo

O presente capítulo avalia a justificação económica do investimento em adaptação nas dez secções de infraestrutura crítica identificadas no Capítulo 4. Para cada secção, são avaliadas três opções de adaptação com CAPEX e grau de ambição técnica crescentes, comparando-as com a linha de base de custos de disrupção sem adaptação estabelecida no Pilar 3. O enquadramento de avaliação assenta numa análise de ponto de equilíbrio baseado em custos evitados: considera-se que a adaptação é economicamente justificada quando o custo de disrupção acumulado evitado excede o investimento de capital (CAPEX) necessário para implementar a medida. Os anos de ponto de equilíbrio são calculados para todas as dez secções nos três cenários do IPCC AR6 (SSP1-2.6, SSP2-4.5, SSP5-8.5) e em duas variantes do modelo (Baseline, +Geóide), proporcionando um intervalo completo de sensibilidade para as decisões de calendarização da adaptação.

O capítulo está estruturado de forma a seguir a mesma organização sectorial do Capítulo 4: secções ferroviárias (§5.3), rede portuária (§5.4) e rede rodoviária (§5.5), antes de apresentar a análise do portefólio agregado (§5.6) e uma análise de sensibilidade do Valor Presente Líquido (VPL) a taxas de desconto de 0%, 1,4% (Stern) e 3% (§5.7). Todas as opções de adaptação são avaliadas em termos da sua relação custo-eficácia relativamente ao cenário sem adaptação; o capítulo não avalia benefícios sociais ou ambientais absolutos para além do custo de disrupção evitado. Os valores de CAPEX de adaptação utilizados são estimativas indicativas fundamentadas em engenharia, obtidas a partir de estudos publicados sobre custos de proteção costeira e de projetos análogos de reforço de infraestruturas portuguesas, devendo ser entendidos como dados de ordem de grandeza para o enquadramento do ponto de equilíbrio, e não como orçamentos detalhados de projeto.

A conclusão central deste capítulo é que existe adaptação economicamente justificada para todas as dez secções em SSP5-8.5, sendo que as opções recomendadas exigem conjuntamente um CAPEX total com estimativa intermédia de aproximadamente €340 milhões — face ao custo de disrupção sem adaptação de €104,08 mil milhões para as nove secções com custos modelados, estabelecido no Capítulo 4. Este valor representa uma justificação económica indicativa muito sólida para a adaptação no âmbito deste estudo, notando que estes valores refletem custos de disrupção derivados do modelo, estimativas indicativas de CAPEX e eficácia de adaptação assumida.

## 5.2  Enquadramento e Metodologia de Adaptação

O enquadramento do ponto de equilíbrio segue uma abordagem baseada em poupanças. A cada opção de adaptação de cada secção é atribuído um CAPEX expresso como estimativa pontual com uma gama baixo/médio/alto que reflete a incerteza dos custos de construção. O CAPEX é tratado como uma despesa única incorrida no ano de referência de 2025, correspondendo a uma implementação imediata sem investimento faseado nem atrasos de construção. Esta assunção é conservadora em dois aspetos: em primeiro lugar, os prazos reais de contratação e construção atrasariam o início tanto dos custos como dos benefícios; em segundo lugar, tratar o CAPEX integralmente como adiantado maximiza o ónus de retorno atualizado relativamente às poupanças. Esta assunção simplificadora é conservadora para os cálculos de retorno atualizado, embora não reflita o perfil de contratação e entrega faseado dos projetos de infraestrutura reais.

As poupanças de adaptação são definidas como o custo de disrupção acumulado que se teria verificado no cenário sem adaptação, mas que é evitado pela medida protetora. Para as opções estruturais (elevação de aterros, barreiras anti-cheia, proteção costeira), assume-se que a medida elimina a disrupção na secção protegida até o nível da SNM exceder o limiar de projeto da intervenção; poderá verificar-se uma disrupção parcial após esse ponto, embora dentro do horizonte do estudo (2025–2100) e da SNM máxima do cenário de +1,15 m (SSP5-8.5/+Geóide/2100), todas as opções estruturais modeladas permaneçam dentro do seu envelope de projeto. Para as opções operacionais (protocolos de gestão de tráfego, protocolos de contingência portuária), a medida reduz a duração e frequência das disrupções por evento numa estimativa de 40–60%, produzindo um fluxo de poupanças menor, mas mais imediato, relativamente ao respetivo CAPEX. As estimativas de custos evitados ao longo deste capítulo são contrafactuais derivadas do modelo, baseadas na eficácia de adaptação assumida, e não em poupanças observadas de projetos implementados; as regras de poupança acima definidas devem ser entendidas como assunções analíticas, não como efeitos causais calibrados empiricamente.

O ano de ponto de equilíbrio define-se como o ano civil em que o custo de disrupção evitado acumulado iguala pela primeira vez o CAPEX da medida, calculado anualmente a partir de 2025 com base no resultado de custo anual por secção do modelo de cheia composta. Os anos de ponto de equilíbrio são reportados para três níveis de CAPEX (baixo, médio, alto) e três bandas de custo diário de disrupção (CDD: baixo, médio, alto), produzindo uma matriz de sensibilidade 3×3 por secção e por cenário. Por razões de concisão, o valor reportado principal é o ano de ponto de equilíbrio CAPEX-médio e CDD-médio; os intervalos de sensibilidade são referidos quando relevantes. A assunção de não desconto utilizada ao longo dos Capítulos 4 e 5 é relaxada na Secção 5.7, onde os anos de ponto de equilíbrio ajustados pelo VPL são calculados a taxas de desconto reais de 1,4% (Stern) e 3%. Os anos de ponto de equilíbrio em todos os quadros pressupõem as regras de eficácia de adaptação definidas nesta secção e são calculados em relação à trajetória de custos de disrupção sem adaptação do Pilar 3.

As opções de adaptação estão classificadas em três níveis de ambição de engenharia, aplicados de forma consistente entre tipos de infraestrutura. A Opção 1 representa uma intervenção estrutural in situ pontual (elevação de via, reforço de aterro, proteção anti-inundação do cais ou elevação da faixa de rodagem) que aborda a vulnerabilidade imediata à cheia sem relocalizar nem redesenhar fundamentalmente o ativo. A Opção 2 representa uma intervenção estrutural ou hidrológica de ordem superior (barreiras anti-cheia, estruturas de proteção costeira, relocalização parcial) que oferece proteção mais ampla e duradoura a CAPEX mais elevado. A Opção 3 representa uma medida operacional ou de gestão da procura de baixo capital (gestão de disrupção baseada em protocolos, reencaminhamento dinâmico de tráfego, desvio preventivo de carga) que reduz o custo económico de cada evento de fecho sem prevenir a exposição física à cheia.

## 5.3  Adaptação da Rede Ferroviária

### 5.3.1  Secção do Mondego (Alfarelos–Formoselha)

A secção do Mondego apresenta o histórico de engenharia mais longo de todas as secções desta análise. O corredor de 3 km na planície aluvial do Mondego, a aproximadamente 1,0 m acima do nível médio do mar (NMM), regista inundações periódicas documentadas desde, pelo menos, a década de 1980, e o seu período de retorno base de cheia de 4 anos representa uma das maiores frequências de disrupção da rede. A baixa elevação da secção e a elevada frequência de fecho significam que mesmo uma SNM modesta se traduz num aumento drástico dos dias de fecho anuais, tornando-a simultaneamente a secção ferroviária mais urgente e aquela onde as poupanças de adaptação se acumulam mais rapidamente.

O Quadro 5.1 apresenta as três opções de adaptação para a secção do Mondego. A Opção 1 (viaduto in situ, 3–5 km) eleva a via acima do nível de cheia de período de retorno de 1-em-100-anos mediante uma estrutura de viaduto instalada sem interrupção de serviço; é a opção estrutural de menor CAPEX e preserva o alinhamento de traçado existente. A Opção 2 (relocalização em Soure, ~4 km para o interior) reposiciona o traçado em terreno mais elevado a leste da planície aluvial do Mondego, eliminando integralmente a exposição à cheia, mas exigindo a aquisição de uma nova servidão de passagem e uma interrupção de serviço mais prolongada durante a construção. A Opção 3 (desvio por Alfarelos, ~12 km de nova traça via Alfarelos) representa um redesenho integral do traçado que elimina por completo a exposição à planície aluvial e reduz igualmente o tempo de viagem Lisboa–Porto em aproximadamente 4 minutos, mas com um CAPEX mais de duas vezes superior ao da Opção 1.

Quadro 5.1: Opções de adaptação para a secção do Mondego. Os anos de ponto de equilíbrio correspondem a CAPEX-médio e CDD-médio. ★ = opção recomendada.

| Opção | Descrição | CAPEX €M (baixo/médio/alto) | SSP1-2.6 Baseline | SSP2-4.5 Baseline | SSP5-8.5 Baseline | SSP5-8.5 +Geóide |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opt 1 ★ | Viaduto in situ (3–5 km) | €88/120/155 | 2053 | 2046 | 2042 | 2034 |
| Opt 2 | Relocalização em Soure (~4 km) | €124/176/228 | 2060 | 2050 | 2045 | 2036 |
| Opt 3 | Desvio por Alfarelos (~12 km) | €218/319/420 | 2072 | 2058 | 2050 | 2040 |

A Opção 1 é a medida recomendada. Em SSP5-8.5/Baseline, o ponto de equilíbrio é atingido em 2042 (intervalo: 2040–2044), recuperando os €120 milhões de CAPEX médio em 17 anos após o investimento. Na variante +Geóide, o ponto de equilíbrio antecipa-se para 2034 — apenas 9 anos após a data de referência do investimento. A Opção 2 apresenta cronologias de ponto de equilíbrio globalmente semelhantes, com um CAPEX 32–47% superior e sem qualquer melhoria comensurável do nível de proteção dentro do horizonte do estudo. O CAPEX muito elevado da Opção 3 (>€218 milhões) retarda significativamente o ponto de equilíbrio relativamente à Opção 1, apesar do benefício de eficiência de traçado; este co-benefício, embora real, situa-se fora do enquadramento de poupanças de disrupção utilizado e deverá ser avaliado separadamente numa análise estratégica de investimento ferroviário.

### 5.3.2  Secção do Vale de Cheia do Tejo (Castanheira–Alverca)

A secção do vale de cheia do Tejo (km 37–47) apresenta um perfil de risco diferente do Mondego: a sua elevação de aproximadamente 2,0 m e o período de retorno base de 10 anos significam que o período inicial (2025–2040) é de custo relativamente baixo no cenário sem adaptação, mas a cheia composta resultante da coincidência de sobrelevação meteorológica, elevado caudal fluvial e preia-mar de sizígia cria um risco de fechos catastróficos de várias semanas que não é captado isoladamente pelo período de retorno anual (Fernández-Nóvoa et al., 2024). A proximidade da secção à área metropolitana de Lisboa significa igualmente que cada dia de fecho gera a CDD mais elevada de qualquer secção ferroviária (€1 500 000/dia), incluindo uma componente de comboios suburbanos de €450 000/dia.

Quadro 5.2: Opções de adaptação para a secção do vale de cheia do Tejo. Os anos de ponto de equilíbrio correspondem a CAPEX-médio e CDD-médio. ★ = opção recomendada.

| Opção | Descrição | CAPEX €M (baixo/médio/alto) | SSP1-2.6 Baseline | SSP2-4.5 Baseline | SSP5-8.5 Baseline | SSP5-8.5 +Geóide |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opt 1 | Elevação do aterro (1–2 m) | €40/55/70 | 2053 | 2046 | 2042 | 2034 |
| Opt 2 ★ | Barreiras anti-cheia (amovíveis) | €30/42/55 | 2049 | 2043 | 2040 | 2033 |
| Opt 3 | Relocalização da via (para interior) | €150/215/280 | 2080 | 2063 | 2053 | 2043 |

A Opção 2 (barreiras anti-cheia amovíveis e melhorias de drenagem, €42 milhões de CAPEX médio) é a medida recomendada. Atinge o ponto de equilíbrio em SSP5-8.5/Baseline em 2040 (intervalo: 2038–2042), dois anos antes da Opção 1 de elevação do aterro, com um CAPEX 23% inferior. A abordagem de barreiras oferece ainda a vantagem estratégica de ser compatível com o conceito mais amplo de barreira no estuário do Tejo, que protegeria simultaneamente a infraestrutura terrestre do Porto de Lisboa (§5.4.2), representando uma significativa oportunidade de investimento conjunto. A Opção 1 é uma alternativa viável quando a abordagem de barreiras se revelar inviável por razões operacionais. A Opção 3 implica uma relocalização de grande escala da infraestrutura (€215 milhões de CAPEX médio) com um ponto de equilíbrio em 2053 no cenário SSP5-8.5/Baseline — 13 anos depois da Opção 2 e a cinco vezes o custo — pelo que não é recomendada no âmbito deste estudo.

### 5.3.3  Secção da Ria de Aveiro

A Ria de Aveiro foi inicialmente identificada como o maior contribuinte singular de custos no Pilar 3, quando consideradas ambas as zonas (€30,0 mil milhões); o presente capítulo restringe a análise económica à Zona A, com €11,74 mil milhões de custo acumulado sem adaptação. A secção ferroviária da Ria de Aveiro incide sobre o viaduto Ovar–Estarreja (Zona A, cota a 1,2 m NMM). A Zona B, situada mais a sul, apresentaria um limiar binário de rutura de barreira que desencadearia um fecho permanente a partir do início da década de 2030 nos cenários de emissões elevadas com o desvio geoidal; no entanto, a Zona B foi excluída do âmbito do modelo atual, uma vez que a sua análise requer modelação geomorfológica costeira dedicada ao sistema de barreira Barra–Costa Nova. A secção da Zona A acumula €11,74 mil milhões de custo de disrupção sem adaptação em SSP5-8.5/Baseline, entre as nove secções com custos modelados do portefólio. Na variante +Geóide, a cota de 1,2 m NMM da Zona A é ultrapassada a partir de meados da década de 2040, acelerando a exposição à disrupção. Entre as secções analisadas, Aveiro apresenta uma das maiores exigências de CAPEX estrutural, refletindo a escala do desafio de engenharia associado à proteção costeira da Ria.

Quadro 5.3: Opções de adaptação para a secção da Ria de Aveiro. Os anos de ponto de equilíbrio correspondem a CAPEX-médio e CDD-médio. ★ = opção recomendada.

| Opção | Descrição | CAPEX €M (baixo/médio/alto) | SSP1-2.6 Baseline | SSP2-4.5 Baseline | SSP5-8.5 Baseline | SSP5-8.5 +Geóide |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opt 1 | Viaduto no traçado atual (Zona A, 9 km) | €108/144/180 | 2070 | 2057 | 2050 | 2040 |
| Opt 2 ★ | Barreira costeira (Barra–Costa Nova) | €80/110/140 | 2065 | 2053 | 2048 | 2038 |
| Opt 3 | Desvio interior oriental (~25 km) | €280/380/480 | 2094 | 2072 | 2059 | 2048 |

A Opção 2 (reforço da barreira costeira ao longo do sistema Barra–Costa Nova, €110 milhões de CAPEX médio) é a medida recomendada, com base na relação custo-eficácia e em fundamentos de engenharia. O ponto de equilíbrio em SSP5-8.5/Baseline é atingido em 2048 (intervalo: 2045–2050), antecipando-se para 2038 na variante +Geóide. A opção de barreira costeira é preferida à Opção 1 (viaduto na passagem da Zona A, €144 milhões de CAPEX médio, ponto de equilíbrio 2050/2040) por dois motivos: em primeiro lugar, o seu CAPEX é €34 milhões inferior, atingindo o ponto de equilíbrio dois anos mais cedo; em segundo lugar, a barreira costeira proporciona proteção ao nível do sistema da lagoa da Ria de Aveiro, beneficiando tanto o viaduto ferroviário como a infraestrutura costeira mais ampla. A Opção 1 mantém-se como alternativa viável caso os promotores do projeto prefiram uma solução estrutural específica para o viaduto. A Opção 3 (nova traça de 25 km pelo interior, €380 milhões de CAPEX médio) constitui um projeto de infraestrutura de envergadura geracional, mais adequado a um programa de alta velocidade ferroviária Lisboa–Porto a longo prazo do que a uma medida de adaptação de curto prazo.

### 5.3.4  Secção Faro–Olhão (Linha do Algarve)

A secção Faro–Olhão percorre aproximadamente 4,9 km da Linha do Algarve que atravessa o estreito cordão litoral entre Faro e Olhão, a uma cota de via de 2,341 m NMM. Esta secção está exposta à conjugação de subida do nível do mar e sobrelevação de tempestade da lagoa da Ria Formosa, com um período de retorno base de cheia de 20 anos. O custo de disrupção acumulado sem adaptação é de €0,11 mil milhões — o mais baixo entre as secções ferroviárias — refletindo a combinação de uma cota de via relativamente elevada e uma intensidade de fecho moderada (até 230 dias por ano no pico de SNM). Apesar do modesto custo absoluto de disrupção, a adaptação continua a ser economicamente justificada em SSP5-8.5 porque o CAPEX muito baixo da Opção 3 (€1,0 milhão na estimativa intermédia) assegura um ponto de equilíbrio rápido mesmo face a um reduzido fluxo de custos de disrupção. A secção situa-se num ambiente costeiro de barreira sensível; qualquer intervenção estrutural exigiria avaliação ambiental ao abrigo da designação de Parque Natural da Ria Formosa.

O Quadro 5.4a apresenta as três opções de adaptação para a secção Faro–Olhão. A Opção 1a (elevação da via para o nível de projeto SSP2-4.5) e a Opção 1b (reconstrução integral para o nível de projeto SSP5-8.5) oferecem proteção estrutural, mas os seus CAPEX mais elevados (€16 milhões e €25 milhões na estimativa intermédia, respetivamente) tornam o ponto de equilíbrio difícil em todos os cenários exceto o de emissões mais elevadas. A Opção 3 (protocolo de gestão de disrupção de serviço — ajustamentos preventivos de horários, desvio de passageiros para autocarro e monitorização de cheias em tempo real) atinge o ponto de equilíbrio muito mais cedo a custo mínimo.

Quadro 5.4a: Opções de adaptação para a secção Faro–Olhão. Os anos de ponto de equilíbrio correspondem a CAPEX-médio e CDD-médio. ★ = opção recomendada.

| Opção | Descrição | CAPEX €M (baixo/médio/alto) | SSP1-2.6 Baseline | SSP2-4.5 Baseline | SSP5-8.5 Baseline | SSP5-8.5 +Geóide |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opção 1a | Elevação da via — nível de projeto SSP2-4.5 | €12/16/20 | 2101 | 2101 | 2087 | 2075 |
| Opção 1b | Reconstrução integral — nível de projeto SSP5-8.5 | €19/25/31 | 2101 | 2101 | 2092 | 2080 |
| Opção 3 ★ | Protocolo de gestão de disrupção de serviço | €0,7/1,0/1,3 | 2095 | 2072 | 2059 | 2048 |

A Opção 3 (protocolo de gestão de disrupção de serviço, €1,0 milhão de CAPEX médio) é a medida recomendada. Atinge o ponto de equilíbrio em 2059 no cenário SSP5-8.5/Baseline (intervalo: 2055–2061) e em 2048 na variante +Geóide. O protocolo ativa a substituição de passageiros por autocarro pré-definida e o desvio de horários quando as previsões de cheia da lagoa ultrapassam a cota de via de 2,341 m, reduzindo substancialmente o custo económico de cada evento de fecho. Em SSP1-2.6, as opções estruturais não atingem o ponto de equilíbrio dentro do horizonte do estudo, confirmando que a adaptação operacional de baixo CAPEX é o primeiro investimento adequado nesta secção em todos os cenários. A relação CAPEX/custo de disrupção muito elevada das opções estruturais (€25 milhões de CAPEX vs. €0,11 mil milhões de custo sem adaptação) sublinha por que o protocolo operacional domina em Faro–Olhão: a base de custos de disrupção é demasiado reduzida para justificar investimento estrutural até que a trajetória de SNM se torne mais clara na década de 2040.

### 5.3.5  Secção Portimão/Arade (Linha do Algarve)

A secção Portimão/Arade abrange aproximadamente 1,5 km da Linha do Algarve que cruza o estuário do Arade a uma cota de via de apenas 0,585 m NMM — a mais baixa de qualquer secção neste estudo. O período de retorno base de cheia de 10 anos e a atual cota de via significam que mesmo uma subida modesta do nível do mar se traduz rapidamente numa exposição de inundação quase permanente. No modelo de cheia composta, esta secção atinge um estado de inundação efetivamente permanente (multiplicador de frequência de período de retorno equivalente de 10.000) muito antes de 2100 nos cenários SSP5-8.5 e SSP2-4.5/+Geóide. Isto coloca a secção Portimão/Arade numa posição categoricamente diferente das outras nove secções desta análise: em vez de um cálculo de ponto de equilíbrio face ao custo de disrupção evitado, a questão relevante é se o investimento em adaptação pode restaurar ou preservar a operabilidade da secção face ao risco climático existencial.

Ao contrário das outras nove secções — em que as poupanças de adaptação derivam do modelo de custos de disrupção —, a análise de ponto de equilíbrio de Portimão/Arade utiliza um enquadramento de Valor Presente Líquido (VPL) que valoriza a operação preservada do troço ferroviário face ao CAPEX de adaptação. A base económica é o valor anual de receita de passageiros e movimentação de mercadorias do serviço da Linha do Algarve Faro–Lagos através da travessia do Arade, capitalizado ao longo do horizonte do estudo. São avaliadas três opções de adaptação. A Opção A (recuo gerido: encerramento do alinhamento existente com reconfiguração do terminal em Portimão) é a resposta estrutural de menor custo e representa a escolha de menor arrependimento caso a secção se revele inviável de proteger. A Opção B (viaduto curto no alinhamento atual, ~1,5 km) preserva o traçado atual mas com CAPEX mais elevado. A Opção C (realinhamento integral por terreno mais elevado) não foi objeto de estimativa de custo no presente estudo.

Quadro 5.4b: Opções de adaptação para a secção Portimão/Arade. Os anos de ponto de equilíbrio correspondem a CAPEX intermédio e taxa de desconto intermédia (base VPL). ★ = opção recomendada.

| Opção | Descrição | CAPEX €M (baixo/médio/alto) | SSP1-2.6 Baseline | SSP2-4.5 Baseline | SSP5-8.5 Baseline | +Geóide |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opção A ★ | Recuo gerido — reconfiguração do terminal em Portimão | €8,9/11,6/14,2 | 2101 | 2089 | 2080 | 2068 |
| Opção B | Viaduto curto no alinhamento atual (~1,5 km) | €18/24/30 | 2101 | 2101 | 2088 | 2076 |
| Opção C | Realinhamento integral por terreno mais elevado (em avaliação) | Em avaliação | — | — | — | — |

A Opção A (recuo gerido com reconfiguração do terminal, €11,6 milhões de CAPEX médio) é a medida recomendada, atingindo o ponto de equilíbrio em 2080 em SSP5-8.5/Baseline e em 2068 na variante +Geóide (na base VPL descrita acima). Este é o ano de ponto de equilíbrio mais tardio do portefólio, refletindo a combinação de elevada incerteza no calendário de inundação permanente e o relativamente modesto valor económico anual da travessia. A Opção B (viaduto curto, €24 milhões de CAPEX médio) só atinge o ponto de equilíbrio em 2088 em SSP5-8.5/Baseline — 8 anos mais tarde do que a Opção A ao dobro do CAPEX — e não atinge o ponto de equilíbrio em SSP2-4.5/Baseline dentro do horizonte do estudo. A Opção C (realinhamento) requer avaliação geotécnica e ambiental detalhada antes de se poderem estabelecer estimativas de custo. A secção Portimão/Arade foi sinalizada como exigindo uma avaliação de risco climático dedicada e uma revisão de viabilidade operacional antes de 2035, uma vez que o modelo de cheia composta projeta um aumento material da frequência de fecho já durante a presente década nos cenários de emissões mais elevadas.

## 5.4  Adaptação da Rede Portuária

As três secções portuárias — Leixões, Lisboa e Setúbal — representam coletivamente €55,44 mil milhões dos €104,08 mil milhões do total sem adaptação (nove secções com custos modelados). As opções de adaptação para os portos obedecem a uma lógica de engenharia distinta da das opções ferroviárias: como a disrupção portuária é maioritariamente determinada pela incapacidade de prosseguir as operações de carga durante eventos de maré elevada, as medidas mais custo-eficazes tendem a ser operacionais em vez de estruturais. A proteção estrutural anti-inundação do cais (Opção 1) e o investimento em resiliência terrestre (Opção 2) oferecem ambas proteção significativa, mas com um CAPEX mais elevado relativamente às poupanças de disrupção do que os investimentos em protocolos operacionais de contingência (Opção 3).

### 5.4.1  Porto de Leixões

Quadro 5.4c: Opções de adaptação para o Porto de Leixões. Os anos de ponto de equilíbrio correspondem a CAPEX-médio e CDD-médio. ★ = opção recomendada.

| Opção | Descrição | CAPEX €M (baixo/médio/alto) | SSP1-2.6 Baseline | SSP2-4.5 Baseline | SSP5-8.5 Baseline | SSP5-8.5 +Geóide |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opt 1 | Proteção anti-inundação dos cais | €35/47/60 | 2067 | 2054 | 2047 | 2038 |
| Opt 2 | Resiliência em terra | €20/27/35 | 2058 | 2048 | 2043 | 2035 |
| Opt 3 ★ | Protocolo operacional | €10/15/20 | 2054 | 2047 | 2043 | 2035 |

A Opção 3 (protocolo de contingência operacional, €15 milhões de CAPEX médio) é a medida recomendada. Atinge o mesmo ano de ponto de equilíbrio que a Opção 2 (2043 em SSP5-8.5/Baseline, 2035 em +Geóide) com um CAPEX 44% inferior. O protocolo abrange acordos de desvio de carga pré-posicionados para Sines, cais alternativos temporários pré-aprovados no ancoradouro do rio Douro e um sistema de alerta de maré em tempo real para a programação operacional. A elevação superior de Leixões (3,0 m) comparativamente aos portos de Lisboa e Setúbal proporciona uma margem adicional que torna as medidas estruturais menos urgentes a curto prazo, reforçando o protocolo operacional como o investimento inicial mais adequado. As Opções 1 e 2 tornam-se progressivamente mais valiosas à medida que a SNM acelera a meio do século e deverão ser revistas a um horizonte de 10 anos.

### 5.4.2  Porto de Lisboa

Quadro 5.5: Opções de adaptação para o Porto de Lisboa. Os anos de ponto de equilíbrio correspondem a CAPEX-médio e CDD-médio. ★ = opção recomendada.

| Opção | Descrição | CAPEX €M (baixo/médio/alto) | SSP1-2.6 Baseline | SSP2-4.5 Baseline | SSP5-8.5 Baseline | SSP5-8.5 +Geóide |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opt 1 | Proteção anti-inundação dos cais | €30/40/50 | 2047 | 2041 | 2038 | 2031 |
| Opt 2 | Resiliência em terra | €25/35/45 | 2046 | 2040 | 2037 | 2030 |
| Opt 3 ★ | Protocolo operacional | €12/17/22 | 2040 | 2037 | 2035 | 2030 |

A Opção 3 (protocolo operacional, €17 milhões de CAPEX médio) é a medida inicial recomendada, atingindo o ponto de equilíbrio em 2035 no cenário SSP5-8.5/Baseline (intervalo: 2033–2036) e em 2030 em +Geóide — apenas cinco anos após a data de referência do investimento na trajetória ajustada pelo geóide. O Porto de Lisboa é o maior contribuidor singular de custos de disrupção portuária na análise (€27,28 mil milhões), e os €17 milhões exigidos pela Opção 3 representam uma fração muito pequena do custo de disrupção acumulado que se propõe parcialmente evitar. As Opções 1 e 2 atingem ambas o ponto de equilíbrio entre 2037 e 2038 em SSP5-8.5/Baseline, com CAPEX de €35–40 milhões; estas deverão ser consideradas como uma segunda fase de investimento a seguir à implementação do protocolo. Importa salientar que o programa de barreiras no Tejo avaliado para a secção ferroviária do Tejo protegeria simultaneamente a infraestrutura terrestre do Porto de Lisboa, representando uma oportunidade de investimento conjunto com um conjunto de benefícios combinados que abrange ambas as secções.

### 5.4.3  Porto de Setúbal

Quadro 5.6: Opções de adaptação para o Porto de Setúbal. Os anos de ponto de equilíbrio correspondem a CAPEX-médio e CDD-médio. ★ = opção recomendada.

| Opção | Descrição | CAPEX €M (baixo/médio/alto) | SSP1-2.6 Baseline | SSP2-4.5 Baseline | SSP5-8.5 Baseline | SSP5-8.5 +Geóide |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opt 1 | Proteção anti-inundação dos cais | €20/30/40 | 2049 | 2043 | 2039 | 2032 |
| Opt 2 | Resiliência em terra | €15/22/30 | 2046 | 2041 | 2037 | 2031 |
| Opt 3 ★ | Protocolo operacional | €8/11/15 | 2041 | 2038 | 2036 | 2030 |

A Opção 3 (protocolo operacional, €11 milhões de CAPEX médio) é a medida recomendada, atingindo o ponto de equilíbrio em 2036 no cenário SSP5-8.5/Baseline (intervalo: 2033–2037) e em 2030 em +Geóide. O Porto de Setúbal apresenta um risco JIT (“just-in-time”) particularmente agudo, uma vez que a cadeia de abastecimento de exportação de automóveis da AutoEuropa funciona com margens de existências estreitas; um único fecho de vários dias pode desencadear paragens nas linhas de produção na fábrica Volkswagen de Palmela. O protocolo operacional deverá, por isso, incluir disposições explícitas para o pré-posicionamento de carga JIT e rotas alternativas de cabotagem a partir de Sines para as exportações de veículos ligeiros. À semelhança de Leixões, as Opções 1 e 2 tornam-se progressivamente mais atrativas para além de meados do século e deverão ser avaliadas a um horizonte de 10 anos no contexto do ciclo de gestão de ativos da autoridade portuária do estuário do Sado.

## 5.5  Adaptação da Rede Rodoviária

### 5.5.1  Travessia da A14 Mondego

A travessia da A14 Mondego constitui um caso em que uma medida operacional de baixo CAPEX apresenta uma relação custo-eficácia claramente superior às opções estruturais no curto e médio prazo. A travessia da A14 Mondego (área do km 37 da autoestrada A14) está exposta a cheias flúvio-marinhas através do estuário do Mondego: a subida do nível do mar constrange a drenagem do rio Mondego, elevando a frequência de cheia na travessia de baixa cota. A maior cota de coroamento da secção (2,38 m NMM) e o período de retorno base mais longo (PR₀ = 20 anos) significam que uma disrupção significativa só se materializa após 2040 no cenário SSP5-8.5/Baseline. Neste contexto, despender €220 milhões na elevação da faixa de rodagem hoje, para proteger contra uma disrupção que só se tornará material daqui a 20 anos, é significativamente menos custo-eficaz do que um investimento de €3,9 milhões em gestão de tráfego que capta o mesmo fluxo de custos de disrupção evitados muito mais cedo.

Quadro 5.7: Opções de adaptação para a travessia da A14 Mondego. Os anos de ponto de equilíbrio correspondem a CAPEX-médio e CDD-médio. ★ = opção recomendada.

| Opção | Descrição | CAPEX €M (baixo/médio/alto) | SSP1-2.6 Baseline | SSP2-4.5 Baseline | SSP5-8.5 Baseline | SSP5-8.5 +Geóide |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opção 1 | Elevação da faixa de rodagem | €165/220/275 | 2101 | 2091 | 2069 | 2057 |
| Opção 2 | Barreiras anti-cheia e melhoria da drenagem | €40/54/67 | 2087 | 2067 | 2056 | 2045 |
| Opção 3 ★ | Protocolo de gestão dinâmica de tráfego | €3/3,9/5 | 2039 | 2036 | 2034 | 2029 |

A Opção 3 (protocolo de gestão dinâmica de tráfego, €3,9 milhões de CAPEX médio) é a medida recomendada, atingindo o ponto de equilíbrio em 2034 no cenário SSP5-8.5/Baseline (intervalo: 2032–2036) e em 2029 na variante +Geóide — o ponto de equilíbrio mais precoce do portefólio, atingido em 2029 na variante +Geóide. O protocolo pré-ativa o encerramento da A14 e coordena com o IC3 e a EN342 para desvio de tráfego quando as previsões de cheia do estuário do Mondego ultrapassam o limiar de cota de rodagem de 2,38 m. Com €3,9 milhões de CAPEX médio, é uma das opções recomendadas mais baratas entre as dez secções. A Opção 2 (barreiras anti-cheia e melhoria da drenagem, €54 milhões) atinge o ponto de equilíbrio em 2056 no cenário SSP5-8.5/Baseline — 22 anos mais tarde do que a Opção 3 e a catorze vezes o CAPEX — e não é recomendada como primeiro investimento. A Opção 1 (elevação da faixa de rodagem, €220 milhões) não atinge o ponto de equilíbrio até 2069 no cenário SSP5-8.5/Baseline e representa um compromisso de gestão de ativos a longo prazo, em vez de uma medida de adaptação de curto prazo. Importa notar que a A14 e a secção ferroviária do Mondego (§5.3.1) estão ambas expostas a cheias flúvio-marinhas do estuário do Mondego, criando uma oportunidade de gestão partilhada à escala do estuário que poderia reduzir os custos de adaptação de ambas as infraestruturas (ver §5.6).

### 5.5.2  Setor da A1 em Azambuja

O setor da A1 em Azambuja ilustra claramente por que as opções operacionais de baixo CAPEX superam frequentemente as opções estruturais de CAPEX elevado nas primeiras décadas do planeamento da adaptação. A maior cota de coroamento da secção (2,50 m NMM) e o período de retorno base mais longo (PR₀ = 20 anos) significam que uma disrupção significativa só se materializa na década de 2040 em SSP5-8.5/Baseline. Neste contexto, despender €240 milhões na elevação da faixa de rodagem hoje, para proteger contra uma disrupção que só se tornará material daqui a 20–25 anos, é significativamente menos custo-eficaz do que um investimento de €6 milhões em gestão de tráfego que capta o mesmo fluxo de custos de disrupção evitados muito mais cedo em termos absolutos.

Quadro 5.8: Opções de adaptação para o setor da A1 em Azambuja. Os anos de ponto de equilíbrio correspondem a CAPEX-médio e CDD-médio. ★ = opção recomendada.

| Opção | Descrição | CAPEX €M (baixo/médio/alto) | SSP1-2.6 Baseline | SSP2-4.5 Baseline | SSP5-8.5 Baseline | SSP5-8.5 +Geóide |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opt 1 | Elevação da faixa de rodagem | €180/240/300 | 2101 | 2099 | 2073 | 2061 |
| Opt 2 | Barreiras + drenagem | €44/58/73 | 2098 | 2075 | 2060 | 2049 |
| Opt 3 ★ | Gestão dinâmica de tráfego | €4,2/6,0/7,8 | 2049 | 2043 | 2040 | 2032 |

A Opção 3 (protocolo de gestão dinâmica de tráfego, €6,0 milhões de CAPEX médio) é a medida recomendada com base na relação custo-eficácia, atingindo o ponto de equilíbrio em 2040 em SSP5-8.5/Baseline (intervalo: 2037–2041) — 33 anos antes da Opção 1 (2073) e a 1/40 do CAPEX. O protocolo coordena com a CCDR LVT e a autarquia de Azambuja para pré-ativar o reencaminhamento pela A9 e A2 quando a previsão da planície aluvial do Tejo ultrapassar o nível limiar de 2,50 m da A1, e inclui pré-despacho de veículos pesados provenientes do polo logístico de Azambuja. Em SSP1-2.6, as Opções 1 e 2 não atingem o ponto de equilíbrio dentro do horizonte do estudo (2101 e 2098, respetivamente), enquanto a Opção 3 o atinge em 2049 — confirmando que, em futuros de menores emissões, a intervenção estrutural nesta secção não está economicamente justificada dentro do horizonte do estudo. A Opção 1 (elevação da faixa de rodagem) deverá ser integrada numa revisão de gestão de ativos a longo prazo para o horizonte pós-2060, condicional às atualizações das trajetórias de SNM.

## 5.6  Portefólio Agregado de Adaptação

O Quadro 5.9 sintetiza a opção de adaptação recomendada para cada uma das dez secções, juntamente com o CAPEX (estimativa intermédia), o ano de ponto de equilíbrio em SSP5-8.5/Baseline e SSP5-8.5/+Geóide, e o custo de disrupção acumulado sem adaptação proveniente do Capítulo 4. O portefólio recomendado tem um CAPEX total com estimativa intermédia de €340 milhões (baixo: €240 milhões; alto: €445 milhões), face a um custo de disrupção sem adaptação de €104,08 mil milhões (nove secções com custos modelados) — um rácio de 306:1 entre poupanças potenciais e custo de investimento na estimativa intermédia. A secção Portimão/Arade está incluída no total de CAPEX do portefólio mas excluída do total de €104,08 mil milhões, dado ter sido avaliada numa base VPL distinta (ver §5.3.5) e não através do mesmo modelo de custos de disrupção.

Quadro 5.9: Síntese do portefólio de adaptação recomendado (dez secções). Custo sem adaptação acumulado proveniente do Capítulo 4 (SSP5-8.5/Baseline/médio). ‡ Exclui Portimão/Arade (avaliado em base VPL). † Avaliado em base VPL. Os anos de ponto de equilíbrio correspondem a CAPEX-médio e CDD-médio.

| Secção | Tipo | Opção Recomendada | CAPEX médio (€M) | Custo sem adapt. (€mil M) | PE SSP5-8.5 | PE +Geóide |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A14 Mondego | Rodoviário | Opt 3: Gestão de tráfego | 4 | 5,59 | 2034 | 2029 |
| Porto de Lisboa | Portuário | Opt 3: Protocolo operacional | 17 | 27,28 | 2035 | 2030 |
| Porto de Setúbal | Portuário | Opt 3: Protocolo operacional | 12 | 17,69 | 2036 | 2030 |
| A1 Azambuja | Rodoviário | Opt 3: Gestão de tráfego | 6 | 6,20 | 2040 | 2032 |
| Mondego | Ferroviário | Opt 1: Viaduto in situ | 120 | 13,31 | 2042 | 2034 |
| Vale de cheia do Tejo | Ferroviário | Opt 2: Barreiras anti-cheia | 42 | 11,69 | 2042 | 2034 |
| Porto de Leixões | Portuário | Opt 3: Protocolo operacional | 15 | 10,47 | 2043 | 2035 |
| Ria de Aveiro | Ferroviário | Opt 2: Barreiras costeiras | 110 | 11,74 | 2048 | 2038 |
| Faro–Olhão | Ferroviário | Opt 3: Protocolo de gestão de serviço | 1 | 0,11 | 2059 | 2048 |
| Portimão/Arade † | Ferroviário | Opt A: Recuo gerido | 11,6 | — | 2080 | 2068 |
| TOTAL DO PORTEFÓLIO | — | — | 340 | 104,08 ‡ | 2029–2080 | 2029–2068 |

A Figura 5.1 apresenta as curvas de custo de disrupção evitado acumulado para nove das dez opções recomendadas em SSP5-8.5/Baseline/médio (a secção de Portimão/Arade, avaliada numa base de VPL, não está incluída). As linhas horizontais a tracejado representam o limiar de CAPEX para cada secção; o ponto de equilíbrio é atingido na intersecção de cada curva sólida com a respetiva linha a tracejado. O gráfico ilustra três padrões estruturais. Em primeiro lugar, as curvas do Porto de Lisboa e do Porto de Setúbal aceleram de forma mais acentuada após 2030, refletindo o crescimento exponencial do custo de disrupção anual no modelo de cheia composta à medida que os níveis de SNM se aproximam e ultrapassam os limiares de período de retorno base destas secções. Em segundo lugar, as secções ferroviárias (Mondego, Tejo, Aveiro) apresentam um perfil de acumulação mais gradual, com a aceleração mais acentuada a verificar-se após 2035–2040, à medida que o modelo de cheia composta impulsiona os dias de fecho para o máximo de 365 dias. Em terceiro lugar, as curvas da A1 Azambuja e da A14 Mondego atingem ambas o ponto de equilíbrio cedo (2040 e 2034, respetivamente) graças aos limiares de CAPEX muito baixos da Opção 3, apesar dos modestos fluxos de custo de disrupção em termos absolutos.

Figura 5.1: Curvas de ponto de equilíbrio para as opções de adaptação recomendadas, SSP5-8.5/Baseline/médio (2025–2100). Linhas sólidas: custo acumulado de disrupção evitado, calculado aplicando a eficácia assumida de cada medida ao custo anual de disrupção no cenário sem adaptação. Linhas horizontais a tracejado: limiar de CAPEX com estimativa intermédia para cada opção recomendada. O ponto de equilíbrio é atingido quando a curva sólida cruza a linha a tracejado correspondente. Cores: tons vermelho/laranja = secções ferroviárias; tons azul = secções portuárias; tons verde = secções rodoviárias.

Uma conclusão estrutural fundamental da análise agregada é o predomínio das secções portuárias na geração de valor do portefólio. As quatro secções ferroviárias com custos de disrupção modelados — Mondego, Tejo, Aveiro e Faro–Olhão — contribuem coletivamente com €36,85 mil milhões de custo sem adaptação. Incluindo Portimão/Arade, as cinco secções ferroviárias exigem €286 milhões de CAPEX recomendado (84% do total do portefólio), dominados principalmente pelo investimento estrutural na barreira costeira de Aveiro (€110 milhões) e no viaduto do Mondego (€120 milhões). As três secções portuárias contribuem com €55,44 mil milhões mas exigem apenas €44 milhões (13% do total do portefólio) — porque todos os três portos são melhor servidos por protocolos operacionais de baixo custo. As duas secções rodoviárias contribuem com €11,79 mil milhões de custo sem adaptação, com apenas €10 milhões de CAPEX combinado. A medida de menor CAPEX no portefólio é o protocolo de gestão de disrupção de serviço de Faro–Olhão, com €1 milhão. A medida mais eficiente em termos de exposição sem adaptação por euro de CAPEX é o protocolo operacional do Porto de Lisboa, sendo o protocolo do Porto de Setúbal igualmente um dos investimentos de maior valor económico, com €12 milhões para uma secção com €17,69 mil milhões de exposição sem adaptação.

A análise do portefólio revela igualmente uma oportunidade de investimento conjunto no estuário do Tejo. O programa de barreiras no Tejo recomendado para a secção ferroviária (Opção 2, €42 milhões) reduziria, se concebido para proteger toda a abordagem do estuário, o risco de disrupção na infraestrutura terrestre do Porto de Lisboa. Concebida como um ativo partilhado à escala do estuário, o CAPEX combinado poderia ser significativamente inferior à soma dos dois investimentos individuais, e o conjunto de benefícios combinados (€11,69 mil milhões de via férrea + €27,3 mil milhões de porto) tornar-se-ia uma das oportunidades de investimento partilhado mais atrativas no âmbito deste portefólio.
Uma segunda oportunidade partilhada existe no corredor do Mondego, onde a travessia rodoviária da A14 e a secção ferroviária do Mondego enfrentam ambas cheias flúvio-marinhas associadas ao estuário do Mondego. Uma abordagem coordenada à escala do estuário poderá reduzir simultaneamente a exposição dos dois sistemas de infraestrutura. Ambas as oportunidades de ativo partilhado deverão ser priorizadas em análises adicionais de viabilidade técnica, governação institucional e repartição de custos entre entidades beneficiárias.

## 5.7  Análise de Sensibilidade ao VPL

Todos os anos de ponto de equilíbrio reportados nas Secções 5.3–5.6 são calculados sem desconto (taxa de desconto real de 0%), em coerência com a apresentação no Capítulo 4 e com o objetivo de transparência do enquadramento de custo acumulado. Esta secção apresenta o efeito da aplicação de taxas de desconto reais de 1,4% (taxa de desconto social da Revisão Stern para riscos climáticos de longo prazo; Stern, 2007) e 3% (estimativa central amplamente utilizada para a avaliação de projetos públicos nos Estados-Membros da UE) sobre o ano de ponto de equilíbrio da opção recomendada em cada secção. Sob um desconto positivo, as poupanças futuras valem menos em termos de valor presente do que os seus equivalentes nominais, alargando sistematicamente o ano de ponto de equilíbrio atualizado relativamente à linha de base não descontada. A direção e a magnitude deste desfasamento dependem do momento em que a maior parte das poupanças de disrupção evitadas se concentra no fluxo de poupanças.

Quadro 5.10: Análise de sensibilidade ao VPL para as opções de adaptação recomendadas, SSP5-8.5/Baseline/médio. Anos de ponto de equilíbrio a três taxas de desconto reais. O custo anual de disrupção evitado é aproximado a partir do resultado de custo anual do modelo de cheia composta do Pilar 3, como proxy das poupanças anuais sob a opção recomendada.

| Secção | Opção Recomendada | CAPEX médio (€M) | PE a 0% | PE a 1,4% (Stern) | PE a 3% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ria de Aveiro | Opt 2: Barreiras costeiras | 110 | 2048 | 2050 | 2051 |
| Vale de cheia do Tejo | Opt 2: Barreiras anti-cheia | 42 | 2042 | 2043 | 2044 |
| Mondego | Opt 1: Viaduto in situ | 120 | 2042 | 2044 | 2045 |
| Faro–Olhão | Opt 3: Protocolo de gestão de serviço | 1 | 2059 | 2059 | 2059 |
| Portimão/Arade † | Opt A: Recuo gerido | 11,6 | 2080 | 2081 | 2082 |
| Porto de Leixões | Opt 3: Protocolo operacional | 15 | 2043 | 2043 | 2043 |
| Porto de Lisboa | Opt 3: Protocolo operacional | 17 | 2035 | 2035 | 2035 |
| Porto de Setúbal | Opt 3: Protocolo operacional | 12 | 2036 | 2036 | 2036 |
| A14 Mondego | Opt 3: Gestão de tráfego | 4 | 2034 | 2034 | 2034 |
| A1 Azambuja | Opt 3: Gestão de tráfego | 6 | 2040 | 2040 | 2040 |

Os resultados da sensibilidade ao VPL são notavelmente robustos. As opções recomendadas atingem o ponto de equilíbrio nas três taxas de desconto e em todas as dez secções dentro do horizonte do estudo (2100), com os anos de ponto de equilíbrio atualizados a deslocarem-se, no máximo, três anos relativamente à linha de base sem desconto (a secção do Mondego, Opção 1, desloca-se de 2042 para 2045 a 3%). Esta robustez reflete duas características estruturais da análise. Em primeiro lugar, as opções recomendadas têm predominantemente um CAPEX baixo (€1–€17 milhões em sete das dez secções), o que significa que o limiar de CAPEX é ultrapassado cedo no fluxo de poupanças, quando os custos de disrupção evitados acumulados ainda são modestos. Em segundo lugar, para as secções em que os custos de disrupção crescem exponencialmente no modelo de cheia composta (portos, Aveiro), a taxa de aceleração dos custos de disrupção após a ultrapassagem do limiar é suficientemente acentuada para que, mesmo a uma taxa de desconto de 3%, as poupanças de disrupção evitadas acumuladas descontadas superem o limiar de CAPEX dentro do horizonte do estudo. A secção do Mondego (o maior CAPEX recomendado, €120 milhões) apresenta a maior sensibilidade ao desconto, com um desfasamento de 3 anos a uma taxa de desconto de 3%.

A implicação é que o argumento de investimento em adaptação apresentado neste capítulo não é sensível à escolha da taxa de desconto social dentro do intervalo normalmente considerado na avaliação de projetos públicos da UE. Mesmo a uma taxa de desconto real de 3%, todas as opções recomendadas apresentam VPL positivo dentro do horizonte 2025–2100 em SSP5-8.5. Os resultados de ponto de equilíbrio atualizados permanecem favoráveis em toda a gama de taxas de desconto examinada.

## 5.8  Síntese do Capítulo

Este capítulo avaliou a justificação económica do investimento em adaptação nas dez secções de infraestrutura do Pilar 3, apresentando um portefólio de medidas recomendadas e demonstrando a sua robustez face a cenários, taxas de desconto e intervalos de incerteza de CAPEX.

O portefólio recomendado exige um CAPEX total com estimativa intermédia de €340 milhões, abrangendo intervenções estruturais direcionadas nas secções ferroviárias (barreira costeira em Aveiro, barreiras anti-cheia no Tejo, viaduto in situ no Mondego, recuo gerido em Portimão/Arade) e protocolos operacionais de baixo custo nos três portos, nas duas secções rodoviárias e na secção ferroviária de Faro–Olhão. Este investimento de €340 milhões contrasta com um custo de disrupção sem adaptação de €104,08 mil milhões nas nove secções com custos modelados em SSP5-8.5/Baseline, representando um rácio modelado de 306:1 entre o potencial de custo de disrupção evitado e o CAPEX de adaptação no âmbito deste estudo. O intervalo de anos de ponto de equilíbrio do portefólio vai de 2029 (A14 Mondego, SSP5-8.5/+Geóide) a 2080 (Portimão/Arade, SSP5-8.5/Baseline, base VPL), confirmando que existe adaptação economicamente justificada em todas as dez secções, bem dentro do horizonte do estudo.

O caso de ponto de equilíbrio mais precoce no portefólio é o protocolo de gestão de tráfego da A14 Mondego (€4 milhões), atingindo o ponto de equilíbrio em 2029 na variante SSP5-8.5/+Geóide. O protocolo de gestão de disrupção de serviço de Faro–Olhão (€1 milhão) atinge o ponto de equilíbrio em 2048 na mesma variante, refletindo a menor base de custos de disrupção. A barreira costeira de Aveiro (€110 milhões, Opção 2) atinge o ponto de equilíbrio em 2038 na variante +Geóide, representando o segundo maior investimento em CAPEX do portefólio, a seguir ao viaduto do Mondego. Os investimentos mais eficientes em termos de capital são os protocolos operacionais nos três portos (€12–17 milhões cada) e nas duas secções rodoviárias (€4–6 milhões cada), onde os limiares de CAPEX muito baixos são rapidamente ultrapassados. O setor da A1 em Azambuja ilustra por que as medidas operacionais de baixo CAPEX superam frequentemente as opções estruturais de CAPEX elevado em portefólios de adaptação com longos prazos de execução: com €6 milhões, a Opção 3 atinge o ponto de equilíbrio 33 anos antes do que a Opção 1 de elevação da faixa de rodagem, de €240 milhões.

Destacam-se três conclusões transversais da análise do portefólio agregado. Em primeiro lugar, a variante com desvio geoidal (Seeger & Minderhoud, 2026) antecipa sistematicamente os anos de ponto de equilíbrio em 4–8 anos em todas as secções e opções, reforçando significativamente o argumento de investimento e sugerindo que os anos de ponto de equilíbrio da linha de base do IPCC AR6 deverão ser tratados como um limite superior conservador para as decisões de calendarização da adaptação. Em segundo lugar, identificam-se duas oportunidades de investimento em corredor partilhado: uma barreira no estuário do Tejo que capturaria as poupanças da secção ferroviária do Tejo (€11,69 mil milhões de custo sem adaptação) e do Porto de Lisboa (€27,28 mil milhões de custo sem adaptação), e uma intervenção no corredor do Mondego que protegeria simultaneamente a autoestrada A14 (€5,59 mil milhões) e a secção ferroviária do Mondego (€13,31 mil milhões) contra cheias flúvio-marinhas — representando ambas oportunidades de investimento atrativas envolvendo múltiplas entidades, com CAPEX combinado potencialmente inferior à soma das medidas individuais. Em terceiro lugar, a análise de sensibilidade ao VPL confirma que o portefólio de adaptação está indicado como custo-eficaz para taxas de desconto entre 0% e 3%, com desfasamentos máximos do ano de ponto de equilíbrio de três anos à taxa de 3%, bem dentro de qualquer horizonte de planeamento razoável.

O Capítulo 6 sintetiza os resultados dos capítulos anteriores, discute as limitações e os contributos do estudo para a literatura de avaliação do risco costeiro, e propõe orientações para investigação futura e aplicação em políticas públicas.